Załącznik nr 8

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego ( minimalne) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | Nie starszy niż 2025 r. |
| 2. | Liczba miejsc | Min. 34 siedzących dla pasażerów + kierowca, siedzenia w układzie 2 po lewej i 2 po prawej stronie na całej długości , brak miejsc stojących |
| 3. | Wymiary | Maksymalna długość do 9,4 m Minimalna szerokość do 2,40 m Wysokość (wraz z układem klimatyzacji do 3,2 , Rozstaw osi – min. 5100 mm Maksymalna dopuszczalna masa całkowita do 7900 kg, Wysokość przedziału pasażerskiego min. 195 cm mierzona w przejściu |
| 4. | Liczba osi | 2 ( bliźniacze koła tylnej osi) |
| 5. | Moc silnika | Minimalna moc 129 kW |
| 6. | Pojemność silnika | Minimalna pojemność silnika 2900 cm3 do 3000 cm3 |
| 7. | Rodzaj silnika | Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym spełniający normę spalin EURO 6 step E |
| 8. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 9. | Zbiornik paliwa | Minimum 115 l |
| 10. | Pojemność zbiornika Ad BLUE | Min. 18 l |
| 11. | Skrzynia biegów | Automatyczna 8 stopniowa |
| 12. | Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem elektrycznym , kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach |
| 13. | Hamulce | Hamulce tarczowe, hydrauliczne, dwuobwodowe, systemy wspomagające ABS, ASR, ESP,LDWS ( system ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu) |
| 14. | Zawieszenie | Zawieszenie mechaniczne osi przedniej, zwieszenie pneumatyczne osi tylnej |
| 15. | Nadwozie | Konstrukcja kratownicy nadwozia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, Poszycie boczne i dachu wykonane z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej. Ściana czołowa wraz z maską oraz ściana tylna wykonane z laminatów wielowarstwowych lub tworzyw sztucznych nie ulegających korozji. Nie dopuszcza się pojazdu przerobionego z furgonu lub auta dostawczego. |
| Charakterystyka zabudowy autobusu |  |  |
| 1. | Ogrzewanie i klimatyzacja | Ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika. Webasto plus konwektory grzewcze po obu stronach przestrzeni pasażerskiej, dodatkowo dwie nagrzewnice aktywne w tylnej części pojazdu. Klimatyzacja indywidualna z nawiewem dla każdego pasażera i kierowcy. |
| 2. | Podłoga | Wyłożona wykładziną gładką antypoślizgową |
| 3. | Okna | szyby boczne podwójne , wklejane do nadwozia, plus zasłonki w szybach bocznych, szyba tylna pojedyncza , roleta szyby przedniej dzielona, szyberdach 2 szt. otwierany mechanicznie, lusterka boczne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie |
| 4. | Drzwi | Układ drzwi 0-1-1, drzwi przednie elektryczne sterowane ze stanowiska kierowcy, drzwi tylne manualne, awaryjne, służące do wprowadzenia wózka na pokład |
| 5. | Oznakowanie | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450 z póź. zm.) i przepisami wykonawczymi . Spełnienie wymagań przedstawionych dla autobusu szkolnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 , poz. 1047 ze zm.) |
| 6. | Koła | Z oponami bezdętkowymi, całoroczne |
| 7. | Fotele | Fotele miękkie tapicerowane typu szkolnego z podłokietnikami składanymi + pokrowce ( kolor wybrany przez Zamawiającego + pasy bezpieczeństwa), Amortyzowany fotel kierowcy z podłokietnikiem. |
| 8. | Oświetlenie | Wewnętrzne dzienne minimum dwustopniowe i nocne z regulacją natężenia , oświetlenie schodów wejściowych, oświetlenie kokpitu kierowcy. |
| 9. | Wyposażenie ( wnętrze pojazdu) | Półki bagażowe na bagaż podręczny z wbudowanym oświetleniem LED, Zasłonki w przedziale pasażerskim, wieszaki na odzież pasażerów, oświetlenie dzienne i nocne wnętrza pojazdu, płaty ścian bocznych i sufitu tapicerowane ( kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym) |
| Wyposażenie pozostałe |  |  |
| 1. | Radioodtwarzacz z mikrofonem , immobiliser, tachograf cyfrowy, pełnowymiarowe koło zapasowe, z zestawem narzędzi, podnośnikiem i klinami do kół, atestowane 2 gaśnice mocowane wewnątrz pojazdu ( zgodnie z obowiązującymi przepisami, trójkąt ostrzegawczy, odblaskowy, apteczka autobusowa z wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami, młotki bezpieczeństwa – min. 4 szt. , gniazda ładowania USB oraz C przy każdym podwójnym siedzeniu umiejscowione na bocznej ścianie pojazdu. Dwie kamery wewnątrz kabiny, jedna nagrywająca trasę , kamera cofania wraz z wyświetlaczem (lub w ekranie radia). Kufer z tyłu z klapą . |  |
| Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
|  | Pojazd zapewniający możliwość przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, a tym samym Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń do załadunku i wyładunku będących na wyposażeniu autobusu ( najazdy). Zamawiający dopuści do postepowania autobus o następującej konfiguracji: 34 miejsca + kierowca , a w przypadku konieczności przewozu osoby na miejscu inwalidzkim po demontażu 4 foteli konfiguracja autobusu będzie wyglądać następująco : 30 +miejsc siedzących + jedna osoba na wózku inwalidzkim + kierowca. Zestaw do mocowania wózka inwalidzkiego, przycisk na zewnątrz oraz wewnątrz informujący kierowcę o wsiadającej lub wysiadającej osobie niepełnosprawnej. |  |
| Wyposażenie autobusu szkolnego |  |  |
|  | Pojazd powinien być tak zbudowany aby: - miejsce kierowcy nie znajdowało się w kabinie wydzielonej z przestrzeni pasażerskiej - drzwi spełniały następujące wymagania: - były zdalnie sterowane z miejsca kierowcy ( nie dotyczy drzwi tylnych, o ile istnieją), - możliwe było zablokowanie ich otwarcia od wewnątrz z miejsca kierowcy, funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi, - były automatycznie blokowane , gdy pojazd porusza się z prędkością przekraczająca 5 km/h, - otwarcie drzwi było sygnalizowane przerywanym sygnałem akustycznym o nieprzenikliwym dźwięku wewnątrz autobusu, funkcja ta może być wyłączona, gdy autobus nie przewozu dzieci, - spełniały warunek zapobiegania niebezpieczeństwu odniesienia obrażeń przez pasażera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwięzienia podczas ich zamykania, poprzez zastosowanie mechanizmu samopowrotu, szerokich i miękkich uszczelek lub innych podobnych rozwiązań: - był wyposażony w: - miejsce z przodu i z tyłu wewnątrz pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy „AUTOBUS SZKOLNY” określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, - miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy ze znakiem „STOP”, określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wyposażone w urządzenie uwidaczniające te tablice sterowane z miejsca kierowcy, działanie urządzenia powinno być automatyczne po otwarciu drzwi autobusu i sygnalizowanie kierowcy lampką kontrolną koloru czerwonego, powinna istnie c możliwość wyłączenia tej funkcji, - miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji oznaczenia pojazdów, miejsce z tyłu powinno być oświetlone, z możliwością wyłączenia oświetlenia z miejsca kierowcy, - ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, o którym mowa w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach, powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji przez kierowcę, - sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu, - urządzenie zapobiegające przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami, także na pochyłościach, - okna uniemożliwiały wychylanie się na zewnątrz, - liczba miejsc stojących nie przekraczała 25%liczby siedzeń - istniała przestrzeń dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, oznakowana zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która: - umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy, - jest wyposażona w pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą umożliwiającą zapięcie pasażera wraz z wózkiem, a dostęp do niej jest zapewniony przez urządzenie do załadunku i wyładunku będące na wyposażeniu autobusu, w przestrzeni tej mogą być umieszczone siedzenia składane , o ile zachowane będą powyższe warunki, gdy siedzenia są złożone lub zdemontowane, - siedzenia miały następujące cechy: - były skierowane do przodu , wyposażone w pasy bezpieczeństwa , - siedzenia skrajne były wyposażone w elementy zabezpieczające pasażerów przed przemieszczeniem w bok, - miejsca do siedzenia miały wymiary i rozmieszczenie określone w tabeli nr 1 „Wymiary i rozmieszczenie siedzeń w autobusie szkolnym”, zamieszczonej w złączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |

Dokumenty do dostarczenia wraz z pojazdem:

- Książka Gwarancyjna

- Książka serwisowa

- Instrukcja Obsługi

- Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu terenie Polski ( Świadectwo Homologacji lub Świadectwo Krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.